Sedlovka SUNTOUR NCX
Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali odpruženou sedlovku SR Suntour  NCX. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil pohodlí při jízdě na kole tím, že absorbuje nárazy a vibrace z různých terénů. Jeho paralelogramový systém poskytuje 50mm zdvih, což zajišťuje plynulejší jízdu. Tato příručka obsahuje základní informace pro správnou instalaci, nastavení a údržbu vaší nové sedlovky.
Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste zajistili bezpečný a optimální výkon.

               Bezpečnostní informace

· Vždy se ujistěte, že je sedlovka bezpečně nainstalována v rámu jízdního kola až po minimální linii zasunutí.

· Sedlové ližiny musí být řádně upnuty momentem 15-18 Nm. Přílišné nebo nedostatečné utažení může vést k selhání součásti nebo zranění.

· Sedlovku pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození, prasklin nebo opotřebení. Pokud je poškozená, sedlovku nepoužívejte.

· Předpětí nastavujte pouze tehdy, když je jízdní kolo v klidu a stabilní.

· Pokud si nejste jisti jakýmikoli kroky instalace nebo nastavení, poraďte se s profesionálním cyklomechanikem.
Připevnění sedla k sedlovce SUNTOUR NCX

1. Umístěte sedlo na horní upínací mechanismus sedlovky NCX.

2. Zarovnejte sedlové lišty v úchytech.

3. Utáhněte šroub(y) sedla na předepsaný moment 15-18 Nm. Ujistěte se, že je sedlo rovné a bezpečné.
       Montáž sedlovky do rámu jízdního kola

1. Naneste tenkou vrstvu maziva na spodní část sedlovky, která se zasouvá do rámu.

2. Vložte sedlovku do sedlové trubky vašeho jízdního kola. Ujistěte se, že průměr sedlovky  odpovídá požadavkům na rám vašeho kola.

3. Nastavte výšku sedlovky do preferované polohy při jízdě. Ujistěte se, že minimální hloubka zasunutí sedlovky je vždy uvnitř rámu.

4. Utáhněte objímku sedlovky rámu jízdního kola, abyste ji zajistili. Správný utahovací moment naleznete ve specifikacích výrobce rámu jízdního kola.

Nastavení předpětí

Sedlovka NCX je vybaven vnitřní vinutou pružinou s nastavením předpětí pro jemné doladění tuhosti odpružení podle hmotnosti a preferencí jezdce.

1. Vyhledejte šroub pro nastavení předpětí ve spodní části sedlovky.

2. K otočení šroubu použijte vhodný imbusový klíč (obvykle 6 mm).

3. Otočte se ve směru hodinových ručiček (+) pro zvýšení předpětí (tužší odpružení, vhodné pro těžší jezdce nebo agresivnější jízdu).

4. Otočte se proti směru hodinových ručiček (-) pro snížení předpětí (měkčí odpružení, vhodné pro lehčí jezdce nebo jízdu zaměřenou na pohodlí).

5. Upravujte po malých krocích a vyzkoušejte pocit. Ideální nastavení umožňuje plynulé tlumení nerovností bez nadměrného prohýbání.
Odpružená sedlovka SUNTOUR NCX se během jízdy automaticky ovládá. Systém paralelogramového                spojení umožňuje sedlu mírný pohyb dozadu a dolů, čímž absorbuje nárazy od nerovností vozovky nebo překážek na stezce. Tento pohyb izoluje vaše tělo od přímých nárazů, snižuje únavu a zvyšuje pohodlí, zejména na delších jízdách nebo v drsnějším terénu.

Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů, zejména šroubů objímky sedla (15-18 Nm) a objímky sedlovky na rámu. Zkontrolujte, zda paralelogramové táhla a pouzdra nejeví známky opotřebení nebo nadměrné vůle.

Vnitřní mechanismus je navržen pro nenáročnou údržbu. Nerozebírejte jednotku, pokud nejste kvalifikovaný mechanik. Pokud je chod drsný nebo hlučný, poraďte se s odborníkem ohledně kontroly a případného promazání.

