Návod k použití:

1.Čistič řetězu  otevřete  směrem do strany ve směru šipky.

2.Po odejmutí víka naplňte čistící kapalinou po vyznačenou rysku.

3.Poté vložte řetěz do čistící drážky a zavřete víko.

4.Po zabezpečení víka nasaďte na bok čističe držák pro lepší manipulaci a

otáčením převodníku řetěz čistíme.

5.Pro demontáž čističe postupujte obráceně,čistič propláchněte vodou.